赤峰市医院新城院区通信专线租赁服务

项目参数

一、项目概述

随着赤峰市医院新城院区即将投入运营，为确保新老院区之间数据交互的高效连通性与业务协同性，并满足新院区对外部互联网资源的访问需求，本项目拟启动新城院区与老院区之间互联链路的建设工程，同步实施新城院区互联网接入专线的部署工作。

二、需求内容详表

| 序号 | 建设内容 | 接入技术方式 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新城院区与老院区互联线路-主线路 | 裸光纤 | 1 |
| 2 | 新城院区与老院区互联线路-备线路 | 裸光纤或数据专线 | 1 |
| 3 | 新城院区互联网接入专线 | 数据专线 | 1 |

冗余与容灾要求：主、备线路须严格遵循异构化部署原则，采用不同基础运营商及物理路径完全隔离的接入方案。系统应具备链路状态实时监测与流量自动故障转移（Failover）机制，即当主线路裸光纤发生物理中断或传输异常时，网络流量须能够自动、无缝地切换至备用链路，以全方位保障核心医疗业务的连续性与高可用性。

三、技术参数

（一）新城院区与老院区互联线路-主线路

本线路须采用点对点（P2P）的裸光纤物理直连方式接入。链路传输性能指标要求：端到端传输延时须≤1ms，链路带宽容量须≥10G。裸光纤的物理终端接续须采用光纤分配盘（ODF）进行成端处理，相关的物理接口类型须严格遵照院方指定标准。中标方应负责提供并部署项目涉及的全部光缆线路及配套传输设备，并提供详尽的物理路由图纸；须完成光缆接入至院方指定机房及指定机柜位置的全部工程施工任务，具体的入楼物理路由及机房落位须遵循医院方的规划指定。

（二）新城院区与老院区互联线路-备线路

备用线路可采用裸光纤或数据专线两种接入技术方式。

若采用裸光纤接入方式：链路传输延时须≤1ms，链路带宽容量须≥10G。裸光纤的物理终端接续须采用光纤分配盘（ODF）进行成端处理，相关的物理接口类型须严格遵照院方指定标准。中标方应负责提供并部署项目涉及的全部光缆线路及配套传输设备，并提供详尽的物理路由图纸；须完成光缆接入至院方指定机房及指定机柜位置的全部工程施工任务，具体的入楼物理路由及机房落位须遵循医院方的规划指定。

若采用数据专线接入方式：链路带宽容量须≥500M。中标方应负责提供并部署项目涉及的全部光缆线路及配套传输设备，并提供详尽的物理路由图纸；须完成光缆接入至院方指定机房及指定机柜位置的全部工程施工任务，具体的入楼物理路由及机房落位须遵循医院方的规划指定。

（三）新城院区互联网接入专线

互联网接入线路的带宽容量须≥500M。本线路专项用于互联网接入业务，中标方须为院方分配静态公网IP地址资源，并负责路由协议规划及DNS域名解析服务器地址等相关网络参数的配置工作。相关的物理接口类型须严格遵照院方指定标准。中标方应负责提供并部署项目涉及的全部光缆线路及配套传输设备，并提供详尽的物理路由图纸；须完成光缆接入至院方指定机房及指定机柜位置的全部工程施工任务，具体的入楼物理路由及机房落位须遵循医院方的规划指定。

四、售后运维服务体系

线路运营商应具备完善且标准化的售后运维服务体系，并须在投标文件中提供详尽的运维服务实施方案，涵盖服务组织架构设立、服务响应时效承诺与处置流程、服务质量管理制度以及服务保障资源配置等内容。

（一）用户维护档案建设

运营商应建立全生命周期的用户维护资料库。须针对客户所属的线路资源及物理设备进行特殊标识管理，以确保相关维护信息的准确性与可追溯性，并建立详尽、完备的线路资源档案与网络运行状态档案。

（二）线路巡检与预防性维护

运营商须制定严格的巡检计划，定期对维护责任范围内的光缆线路进行巡视与维护。在遭遇暴风雨等恶劣气象条件或存在外力施工可能导致线路隐患时，应立即启动应急巡检程序，且每次巡回检查均须形成书面巡检记录；在国家重要通信保障期间及市政施工动土频发的季节，应增加巡回检查频次。

（三）重点通信保障与割接管理

运营商应具备提供重点通信保障的能力，须定期或根据用户需求，为用户提供重点电路的专项通信保障服务，确保用户重点线路在关键业务时期的稳定运行。涉及所有链路的割接操作，必须提供详细的割接实施方案；运营商应至少提前7个工作日向用户发出书面通知，并制定详细的割接操作及回退方案进行备案，具体的割接实施时间应事先征得用户的书面同意后方可执行。

（四）应急响应与业务连续性管理

运营商应建立完善的突发事件应急响应机制及应急预案，以满足业务持续性的高标准要求，有效防止业务中断，最大程度减少关键通信服务受重大操作失误或不可抗力灾难事故的负面影响。

（五）服务等级协议（SLA）指标

故障响应时间不得超过1小时，故障修复时间不得超过4小时，全年累计故障恢复时间不得超过72小时；线路的比特误码率（BER）指标须等于或小于千万分之一。

（六）客户服务接口

运营商须提供7×24小时全天候统一客户服务热线及客户响应服务专线，确保能够及时受理并处置院方发起的故障申告与服务请求。