| 序 号 | 标的名称 | 数量（单位） | 限价 | 技术 要求 | 协议期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18F-AV45试剂盒 | 1批（具体以患者年度实际需求为准） | 3900元/个 | 详见附 表一 | 一年 |
| 2 | 18F-DTBZ试剂盒 | 1批（具体以患者年度实际需求为准） | 3900元/个 | 详见附 表二 | 一年 |

附件：

附表一：18F-AV45试剂盒

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 用于合成18F-AV45放射性示踪剂 |
| 2 | 适配住友多功能CFN-MPS200合成模块进行自动化合成 |
| 3 | 提供完整试剂及耗材用于一次批次合成 |
| 4 | 合成原理：基于18O(p,n)18F反应产生18F并进行标记反应 |
| 5 | 反应条件：标记反应100℃约8分钟，水解反应120℃约6分钟 |
| 6 | 纯化方式：C18柱纯化 + HPLC分离 |
| 7 | 试剂组成包括AV45前体、K222/碳酸钾、DMSO、乙腈、盐酸、氢氧化钠等 |
| 8 | 规格为单批次试剂盒（含多种溶液及耗材） |
| 9 | 配套使用耗材：QMA柱×1、C18柱×2； |
| 10 | 配套使用耗材：注射器（2mL×1、10mL×3）、针头、滤膜等 |
| 11 | 配套使用耗材：真空瓶（20mL、30mL各1个） |
| 12 | 投标人承诺中标后提供供应配套用的卡套的销售资格（授权或证明），本项提供承诺函 |

附表二：18F-DTBZ试剂盒

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 用于合成18F-DTBZ放射性示踪剂 |
| 2 | 适配住友多功能CFN-MPS200合成模块实现自动化合成 |
| 3 | 提供完整试剂及耗材支持单批次合成 |
| 4 | 合成原理：基于18O(p,n)18F反应产生18F并进行DTBZ标记反应 |
| 5 | 反应条件：标记反应约110℃ 10分钟，干燥过程110℃及105℃加热 |
| 6 | 纯化方式：C18柱纯化结合乙醇洗脱及过滤（乙醇含量≤10%） |
| 7 | 试剂组成包括DTBZ前体、K222/碳酸钾、DMSO、乙腈、乙醇等 |
| 8 | 规格为单批次试剂盒（含试剂及纯化耗材） |
| 9 | 配套使用耗材：QMA柱×1、C18柱×1、铝柱×1 |
| 10 | 配套使用耗材：注射器（1mL×3、10mL×3）、针头、滤膜等 |
| 11 | 配套使用耗材：真空瓶（10mL、50mL各1） |
| 12 | 投标人承诺中标后提供供应配套用的卡套的销售资格（授权或证明），本项提供承诺函 |
| 13 | 免费培训至术者能完全自行熟练运用 |