层流净化区域净水机维保服务要求

一、维保服务包含三台净水机的日常定期维护保养、故障维修及配件、耗材免费更换。

二、供应商保持24小时电话畅通，接到报修电话两个小时内赶到现场处理。每次进行维修和更换完滤芯需要对旧滤芯及新滤芯进行拍照留底，并由使用科室负责人签字确认。

三、石英砂2.5年更换一次、活性炭一年更换一次、精密过滤器（PP棉外桶体）一年更换一次、RO不锈钢桶体2.5年更换一次。

四、配件要求如下：

| 所属机组 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP500 | 石英砂(220kg) | 1-2mm 水处理专用石英砂 | 1 | 罐 |
| LP500 | 活性炭(60kg) | 8-30目 椰壳活性炭 | 1 | 罐 |
| LP500 | 聚丙烯熔喷滤芯 | 20寸 5μm PP熔喷滤芯 | 3 | 支 |
| LP500 | 控制器 | DC24V 商用净水机通用控制器 | 1 | 个 |
| LP500 | 继电器 | DC24V 小型继电器 | 1 | 个 |
| LP500 | 交流接触器 | 220V 1P 交流接触器 | 1 | 个 |
| LP500 | 控制阀 | 自动过滤控制阀(净水机用) | 1 | 个 |
| LP500 | 浓水电磁阀 | DC24V 3分浓水电磁阀 | 1 | 个 |
| LP500 | 进水电磁阀 | DC24V 3分进水电磁阀 | 1 | 个 |
| LP500 | 高压水泵 | 400G 商用增压泵(净水机用) | 1 | 个 |
| LP500 | 原水泵 | 400G 商用原水泵(净水机用) | 1 | 个 |
| LP500 | 低压开关 | 2分 低压压力开关 | 2 | 个 |
| LP500 | 拨动开关 | 2档 拨动开关 | 1 | 个 |
| LP500 | 高压开关 | 2分 高压压力开关 | 1 | 个 |
| LP500 | 空气开关 | 1P 16A 空气开关 | 1 | 个 |
| LP500 | 精密过滤器（PP棉外桶体） | 20寸 PP滤瓶 | 3 | 个 |
| LP500 | 金属导轨总成 | C45 安装导轨 | 1 | 个 |
| LP500 | 压力表 | 0-1MPa 轴向压力表 | 3 | 个 |
| LP500 | 止回阀 | 2分 单向止回阀 | 1 | 个 |
| LP500 | 铜止回阀 | 3分 铜单向止回阀 | 2 | 个 |
| LP500 | 闸阀 | 3分 铜闸阀 | 2 | 个 |
| LP500 | RO不锈钢桶体 | Φ200*400 不锈钢滤桶 | 3 | 个 |
| LP500 | 玻璃钢罐 | Φ200*900 玻璃钢过滤罐 | 2 | 个 |
| LP500 | 储水罐 | 3.2G 压力储水桶 | 1 | 个 |
| LP500 | 电源适配器 | DC24V 5A 电源适配器 | 3 | 个 |
| LP500 | 液位控制器 | 浮球式 液位控制器 | 1 | 个 |
| LP500 | 电源线 | 3*0.75 纯铜电源线 | 1 | 根 |
| LP500 | 流量传感器 | 2分 霍尔流量传感器 | 1 | 个 |
| LP500 | 自锁带灯开关 | 220V 带灯按钮开关 | 1 | 个 |
| LP500 | 2分一体式球阀 | 2分 快接球阀 | 2 | 套 |
| LP500 | 机架组件 | 商用净水机专用机架 | 1 | 个 |
| LP500 | 丝口球阀 | 3分 丝口球阀 | 2 | 个 |
| LP1000 | 石英砂(220kg) | 1-2mm 水处理专用石英砂 | 1 | 罐 |
| LP1000 | 活性炭(60kg) | 8-30目 椰壳活性炭 | 1 | 罐 |
| LP1000 | 聚丙烯熔喷滤芯 | 20寸 5μm PP熔喷滤芯 | 5 | 支 |
| LP1000 | 控制器 | DC24V 商用净水机通用控制器 | 1 | 个 |
| LP1000 | 中间继电器 | DC24V 中间继电器 | 1 | 个 |
| LP1000 | 交流接触器 | 220V 1P 交流接触器 | 1 | 个 |
| LP1000 | 控制阀 | 自动过滤控制阀 | 1 | 个 |
| LP1000 | 浓水电磁阀 | DC24V 3分浓水电磁阀 | 1 | 个 |
| LP1000 | 进水电磁阀 | DC24V 3分进水电磁阀 | 1 | 个 |
| LP1000 | 高压水泵 | 400G 商用增压泵 | 1 | 个 |
| LP1000 | 原水泵 | 400G 商用原水泵 | 1 | 个 |
| LP1000 | 低压开关 | 2分 低压压力开关 | 1 | 个 |
| LP1000 | 拨动开关 | 2档 拨动开关 | 1 | 个 |
| LP1000 | 高压开关 | 2分 高压压力开关 | 1 | 个 |
| LP1000 | 空气开关 | 1P 16A 空气开关 | 1 | 个 |
| LP1000 | 精密过滤器（PP棉外桶体） | 20寸 PP滤瓶 | 5 | 个 |
| LP1000 | 金属导轨总成 | C45 安装导轨 | 1 | 个 |
| LP1000 | 压力表 | 0-1MPa 轴向压力表 | 3 | 个 |
| LP1000 | 止回阀 | 2分 单向止回阀 | 1 | 个 |
| LP1000 | 铜止回阀 | 3分 铜单向止回阀 | 2 | 个 |
| LP1000 | 闸阀 | 3分 铜闸阀 | 1 | 个 |
| LP1000 | RO不锈钢桶体 | Φ200*400 不锈钢滤桶 | 4 | 个 |
| LP1000 | 玻璃钢罐 | Φ200*900 玻璃钢过滤罐 | 2 | 个 |
| LP1000 | 储水罐 | 3.2G 压力储水桶 | 1 | 个 |
| LP1000 | 电源适配器 | DC24V 5A 电源适配器 | 3 | 个 |
| LP1000 | 液位控制器 | 浮球式 液位控制器 | 1 | 个 |
| LP1000 | 电源线 | 3*0.75 纯铜电源线 | 1 | 根 |
| LP1000 | 流量传感器 | 2分 霍尔流量传感器 | 1 | 个 |
| LP1000 | 自锁带灯开关 | 220V 带灯按钮开关 | 1 | 个 |
| LP1000 | 2分一体式球阀 | 2分 快接球阀 | 2 | 套 |
| LP1000 | 机架组件(净水机用) | 商用净水机专用机架 | 1 | 个 |
| LP1000 | 丝口球阀 | 3分 丝口球阀 | 2 | 个 |
| RO-2000 | 石英砂(220kg) | 1-2mm 水处理专用石英砂 | 1 | 罐 |
| RO-2000 | 活性炭(60kg) | 8-30目 椰壳活性炭 | 1 | 罐 |
| RO-2000 | 聚丙烯熔喷滤芯 | 20寸 5μm PP熔喷滤芯 | 5 | 支 |
| RO-2000 | 控制器 | DC24V 商用净水机通用控制器 | 1 | 个 |
| RO-2000 | 中间继电器 | DC24V 中间继电器 | 1 | 个 |
| RO-2000 | 交流接触器 | 220V 1P 交流接触器 | 1 | 个 |
| RO-2000 | 控制阀 | 自动过滤控制阀 | 1 | 个 |
| RO-2000 | 浓水电磁阀 | DC24V 3分浓水电磁阀 | 1 | 个 |
| RO-2000 | 进水电磁阀 | DC24V 3分进水电磁阀 | 1 | 个 |
| RO-2000 | 高压水泵 | 400G 商用增压泵 | 1 | 个 |
| RO-2000 | 原水泵 | 400G 商用原水泵 | 1 | 个 |
| RO-2000 | 低压开关 | 2分 低压压力开关 | 1 | 个 |
| RO-2000 | 拨动开关 | 2档 拨动开关 | 1 | 个 |
| RO-2000 | 高压开关 | 2分 高压压力开关 | 1 | 个 |
| RO-2000 | 空气开关 | 1P 16A 空气开关 | 1 | 个 |
| RO-2000 | 精密过滤器（PP棉外桶体） | 20寸 PP滤瓶 | 5 | 个 |
| RO-2000 | 金属导轨总成 | C45 安装导轨 | 1 | 个 |
| RO-2000 | 压力表 | 0-1MPa 轴向压力表 | 3 | 个 |
| RO-2000 | 止回阀 | 2分 单向止回阀 | 1 | 个 |
| RO-2000 | 铜止回阀 | 3分 铜单向止回阀 | 2 | 个 |
| RO-2000 | 闸阀 | 3分 铜闸阀 | 1 | 个 |
| RO-2000 | RO不锈钢桶体 | Φ200*400 不锈钢滤桶 | 4 | 个 |
| RO-2000 | 玻璃钢罐 | Φ200*900 玻璃钢过滤罐 | 2 | 个 |
| RO-2000 | 储水罐 | 3.2G 压力储水桶 | 1 | 个 |
| RO-2000 | 电源适配器 | DC24V 5A 电源适配器 | 3 | 个 |
| RO-2000 | 液位控制器 | 浮球式 液位控制器 | 1 | 个 |
| RO-2000 | 电源线 | 3*0.75 纯铜电源线 | 1 | 根 |
| RO-2000 | 流量传感器 | 2分 霍尔流量传感器 | 1 | 个 |
| RO-2000 | 自锁带灯开关 | 220V 带灯按钮开关 | 1 | 个 |
| RO-2000 | 2分一体式球阀 | 2分 快接球阀 | 2 | 套 |
| RO-2000 | 机架组件 | 商用净水机专用机架 | 1 | 个 |
| RO-2000 | 丝口球阀 | 3分 丝口球阀 | 2 | 个 |